D.R. DO AMBIENTE Despacho n.º 951/2012 de 3 de Julho de 2012

Nos termos e para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 110.º do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, que estabelece o regime jurídico da avaliação do impacte e do licenciamento ambiental, e no uso da delegação de competências dada pelo Despacho n.º 1168/2011, de 11 de novembro, determino a aprovação da Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada ao cumprimento de medidas nela contidas, em anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante, relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental concernente ao projeto “Saibreira da Boca da Baleia”, em fase de projeto de execução.

O presente despacho produz efeitos à data de assinatura da Declaração de Impacte Ambiental.

20 de junho de 2012. - O Diretor Regional do Ambiente, João Carlos Lemos Bettencourt.

Anexo

Declaração de impacte ambiental

(DIA)

Identificação

Designação do Projeto: “ Saibreira da Boca da Baleia”

Tipologia de Projeto: Indústria Extrativa - alínea a) do número 6 do Anexo II, Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro

Fase em que se encontra o Projeto: Projeto de execução

Localização: Freguesia de Lajes, Concelho de Lajes das Flores – Ilha das Flores - Região Autónoma dos Açores

Proponente: Câmara Municipal de Lajes das Flores

Entidade licenciadora: Direção Regional do Apoio ao Investimento e à Competitividade

Autoridade Ambiental: Direção Regional do Ambiente – Açores

Data: 2012-03-20

Decisão da DIA: Favorável Condicionada ao cumprimento das medidas constantes na presente DIA

Condicionantes da DIA às características técnicas do projeto:

1. Adoção das medidas de minimização no EIA, com as alterações e adições indicadas na presente DIA;

2. À implementação dos programas de monitorização previstos na presente DIA;

3. Verificação da adequação da manutenção das medidas de minimização e dos programas de monitorização cuja apreciação deve ser efetuada pela Autoridade de AIA nos termos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro (Diploma AIA);

4. No artigo 44.º do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro, a presente DIA caduca se, decorridos dois anos a partir da presente data, não tiver sido iniciado o projeto avaliado, excetuando-se os casos previstos no n.º3 do mesmo artigo;

5. A emissão da presente DIA condicionalmente favorável não dispensa a necessidade de emissão de qualquer outra licença, autorização e declaração a que o empreendimento esteja sujeito perante a legislação aplicável, mesmo que não mencionada no presente documento.

Medidas de minimização de efeitos negativos e potenciação dos positivos

1. Planeamento e faseamento do sentido e direção da escavação com o objetivo de modelar a topografia do terreno em formas mais harmoniosas que as da situação de referência.

2. Realização de trabalhos prioritários de estabilização dos taludes pronunciados com o objetivo de reduzir a perda de solo.

3. Construção e manutenção de uma rede de valas de drenagem com o objetivo de mitigar a possível erosão, desagregação dos materiais e a sua dispersão por meio hídrico e para o exterior da pedreira.

4. Planeamento da evolução da área de massa mineral exposta de modo integrado com as tarefas de recuperação ambiental e paisagística, com o objetivo da sua redução à menor superfície possível

5. Realização de um adequado acondicionamento, acumulação e proteção dos materiais depositados, protegendo-os da erosão eólica e hídrica.

6. Maximização do aproveitamento do recurso geológico explorado, atendendo a que se trata de um bem não renovável à escala humana.

7. Com vista a dissuadir e avisar terceiros, os limites da área licenciada devem estar devidamente sinalizados e, sempre que possível, vedada a área circunscrita à pedreira, que deve ser protegida por vedação de características adequadas às condições próprias do lugar desde que não obstaculize os trabalhos de exploração.

8. Implementação de sebe de urze (Erica azorica) no limite Norte da área do Projeto, junto a área sensível (Parque Natural das Flores), para delimitação do Projeto.

9. Realização de trabalhos de estabilização e de reforço da qualidade do piso dos acessos, principalmente nas alturas de maior precipitação, com o objetivo de reduzir a carga sólida transportada pela erosão eólica e hídrica, bem como potenciar o enquadramento harmonioso com a área envolvente.

10. Instalação e manutenção de cortinas arbóreas, com o objetivo de minimizar a dispersão de partículas e poeiras para o exterior da área do projeto, reduzir a energia das ondas sonoras produzidas no interior da área do projeto e reduzir a acessibilidade visual à área do projeto e atenuar os seus impactes cénicos e cromáticos.

11. O acondicionamento da massa mineral nos meios de transporte deve ser feito de modo a assegurar que a mesma não se espalha nas vias públicas, eliminando-se assim os riscos e prejuízos daí resultantes.

12. Recurso a equipamentos motorizados de carga e transporte, sempre que possível, com silenciadores e atenuadores de ruído.

13. Replantação de espécies indígenas, especialmente as que possuem estatuto de proteção, através de ações de recuperação e/ou cedência de plantas ao viveiro florestal do Serviço Florestal das Flores e Corvo, com o objetivo de minimizar a diminuição de exemplares destas espécies.

14. Implementação, desde a fase inicial da exploração, de operações de recuperação paisagística, promovendo a diminuição da visibilidade da área de intervenção e um enquadramento mais harmonioso com revitalização do meio biofísico e social envolvente.

15. Implementação de ações de recuperação de forma sincronizada com as fases de extração e construção, de modo a facilitar a replantação de plantas indígenas.

16. Erradicação e monitorização da proliferação das espécies exóticas, especialmente a roca da velha ou conteira, com o objetivo de minimizar o seu caráter invasor.

17. As gramíneas e leguminosas a utilizar no PARP deverão ter presença confirmada na RAA, e preferencialmente na ilha das Flores, e não possuir caracter invasor ou risco ecológico conhecidos.

18. Na erradicação das espécies exóticas dever-se-á dar privilégio aos métodos de controlo que não os químicos com a utilização de fitofármacos.

19. O PARP deverá contemplar retanchas de forma a garantir densidades de plantação adequadas, por um período mínimo de 5 anos.

20. Manutenção adequada e regular dos equipamentos motorizados nos estaleiros do promotor, com o objetivo da prevenção de poluição na área do projeto.

21. Adoção de condução responsável por parte dos trabalhadores, no que respeita aos limites de velocidade, à utilização dos acessos internos definidos e ao dimensionamento e acomodação de cargas.

22. Implementação de uma adequada gestão e manuseamento dos resíduos e outros produtos potencialmente poluentes associados ao projeto, nomeadamente, óleos, combustíveis e resíduos sólidos, através da sua recolha, separação e condução para destino final adequado, reduzindo a possibilidade de ocorrência de situações a acidentais (ex: derrames).

23. Promoção de ações de formação profissional e de sensibilização, de modo a fomentar a qualificação contínua dos trabalhadores e a sua efetiva integração.

24. Implementação do Plano de Monitorização integrado no EIA, de forma a detetar a existência de eventuais desvios aos impactes esperados e proceder à sua correção atempada.

25. Valorização da socio economia da ilha das Flores, privilegiando a contratação de mão-de-obra local.

26. Implementação adequada do PARP definido, de modo a recuperar e a revitalizar a área do projeto ao nível ecológico, possibilitando, no futuro, a sua utilização para outros fins que não a industria extrativa.

Programas de monitorização

1. Geologia e Geomorfologia

Monitorização da configuração dos taludes através de uma avaliação geotécnica (geometria, altura, friabilidade e estabilidade), com periodicidade anual.

2. Solos e Áreas Regulamentares

Avaliação anual da área de ocupação do solo e posição do limite Norte em relação ao Parque Natural de Ilha das Flores.

3. Água

Realização de uma avaliação semestral da integridade das redes de drenagem e valas (posição, dimensão e estado de conservação).

4. Ecologia

Monitorização anual onde serão analisados e compilados todos os resultados das monitorizações efetuadas, nomeadamente com a remoção de espécies florísticas protegidas.

Após o término dos trabalhos seja monitorizada a integridade geológica, ecológica e paisagística da área anteriormente intervencionada pelo projeto, com especial atenção para as espécies vegetais, principalmente no controlo da dispersão de eventuais invasoras e na escorrência de água superficial (pelo menos nos primeiros anos, até fortalecimento da estrutura vegetal do solo), sendo desenvolvidos trabalhos de estabilização/correção de taludes, sempre que necessário.

4. Paisagem

Verificação da evolução da área de ocupação e implementação de cortinas arbóreas, com periodicidade semestral.

Todos os programas de monitorização definidos deverão ser entregues à Autoridade Ambiental.

Validade da DIA: Dois anos após a data de emissão

Entidade de verificação da DIA: A Autoridade Ambiental nos Açores e a Inspeção Regional do Ambiente

Assinatura 	Por delegação de S. Exa. o Secretário Regional do Ambiente e do Mar, (Despacho n.º 1168/2011, de 11 de novembro), O Diretor Regional do Ambiente

Anexo

Resumo do conteúdo do procedimento:

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) ao projeto da “Saibreira da Boca da Baleia” ao abrigo do Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro (Diploma AILA) iniciou-se no dia 3 de fevereiro de 2012 na Direção Regional do Ambiente, Autoridade Ambiental, após receção do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e do Projeto remetido pela Entidade Licenciadora.

A Comissão de Avaliação (CA) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) emitiu o seu parecer a 29 de fevereiro de 2012, onde solicitou mais elementos.

A 22 de março de 2012 a Autoridade de AIA recebeu os novos elementos e a CA após a sua verificação emitiu a Declaração de Conformidade do EIA a 28 de março de 2012.

A Consulta Pública decorreu ao longo de 20 dias, iniciada a 17 de abril e termo a 16 de maio de 2012 inclusive, não tendo havido qualquer participações da parte público e nem sido solicitados pareceres externos.

Terminada a Consulta Pública, foi elaborado o parecer final da CA cujas conclusões finais viabilizam o pretendido, condicionado à adoção das medidas de minimização no EIA, com as alterações e adições indicadas no parecer; implementação dos programas de monitorização previstos no EIA. Verificação da adequação da manutenção das medidas de minimização e dos programas de monitorização cuja apreciação deve ser efetuada pela Autoridade de AIA nos termos previstos no Decreto Legislativo Regional n.º 30/2010/A, de 15 de novembro

Em junho de 2012 é emitida a presente DIA favoravelmente condicionada, com base no parecer da CA.

Resumo do Resultado da Consulta Pública: Não houve qualquer intervenção do público.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão: A presente DIA resulta das conclusões e medidas constantes no EIA e nos pareceres da CA.

Síntese de Pareceres exteriores: Não houve pareceres externos.